Armirano betonski ram-POS R

- Statička šema

Pretpostavljene dimenzije: greda rama 30/100cm stub rama 30/60cm

- Analiza opterećenja

  - Stalno:

- sopstvena težina                          0.3*1*25=7.5     kN/m’

-opterećenje od POS 3                            RgB=21.12 kN/m’

g=28.62  kN/m’

-opterećenje od kranske staze   P1=Q=150 kN  M1=150*(dst/2 +0.3)=150*0.6=90kNm

-opterećenje od POS 5              P2=Rg=191.4kN M2=Mtg=74.7 kNm

  - Poveremeno:

-opterećenje od POS3                    p= 7.92 kN/m’

-opterećenje od kranske staze       P1=P=250 kN      M1=250*0.6=150kNm

-opterećenje od POS 5                  P2=Rp=20.26kN M2=Mtp=26.33 kNm

-vjetar

(koef. pritiska Cpe=0.8 za α =90°, Cpe=0.4 za α =0° koje je važilo za konzolu)

- Statički uticaji

Rezultati se mogu dobiti:

  - Rješavanjem statički neodređenog sistema

  - Primjenom gotovih tabela za pojedine slučajeve opterećenja i korištenjem principa superpozicije.

  - Korištenjem programskog paketa

Metoda 3.2. Tablice strana 521

- Stalno opterećenje:

a.1.  jednako podijeljeno opterećenje  g=28.62 kN/m'

a.2. Kranaska staza

a.3. Od POS 5

Dijagrami M, T, N od stalnog opterećenja (sopstvena težina+POS3,kranska staza i od POS5 )

- Povrenemo opterećenje

b.1. jednako podijeljeno opterećenje od POS 3 p=7.92kN/m'

b.2. opterećenje od kranske staze

b.3. opterećenje od POS5

b.4. opterećenje vjetrom

Uticaji od stalnog i povremenog opterećenja dobijaju se suprepozicijom uticaja

a.1-a.3 odnosno b.1-b.4

4. Dimenzionisanje (prema uticajima iz programskog paketa)

MB40  RA 400/500

Presjek 1-1 (polje grede rama)

Usvojeno  6R25 (29.45cm2 , greška 2.2%<3%)

Presjek 2-2 (oslonac grede rama-desno)

Najnepovoljniji slučaj kada je zategnuta gornja ivica ( dejstvo sopstvenetežine +POS3+POS5)

Usvojeno  5R19 (14.1cm2)

Osiguranje od smicanja

Usvojeno 8/10   ()

Presjek 3-3 (vrh stuba desno)

Najnepovoljniji slučaj kada je zategnuta spoljna ivica stuba (dejstvo sostvene težine+POS3+POS5+vjetar)

Usvojeno 8 R19 (22.72cm2)

Najnepovoljniji slučaj kada je zategnuta unutrašnja ivica (stalno + kranska staza)

Prethodno usvojena armatura zadovoljava.

Prsejek 4-4 ( stub desno neposredno ispod djelovanja kranske staze)

(Mjerodavno opterećenje sostvena tezina+POS3+POS5+kranska staza+vjetar)

Ili što je efikasnije

Usvojeno :   zategnuta armatura (spoljna ivica)         8R19 (22.72cm2)

pritisnuta armatura (unutrašnja ivica)  4R19 (11.36cm2)

Prsejek 5-5 ( stub desno neposredno ispod POS5)

(Mjerodavno opterećenje sostvena tezina+POS3+POS5+kranska staza+vjetar)

Usvojeno:  5R19 (14.2cm2)

Prsejek 6-6 zglob

AB konsktrucija konstruisana tako da omogućava rotaciju presjeka. O zglobovima više u članu 198 strana 550 pravilnika i strana 611 primjer 6.9 priloga PBAB87.

Dimenzije zgloba usvajamo

Statički uticaji

Naprezanja u tijelu klatna

U zoni kontakta

Dodirna površina 20x30 cm zadovoljava

Vertikalna armatura zgloba

Usvojeno   12R8 (6cm2) uzengije R8/10

Opterećena površina u stubu

Sila zatezanja u tijelu klatna

Horizontalna armatura u klatnu

usvojeno: 7 redova m=4 uzengija 8/10(7*4*0.5=14cm2)

Sila zatezanja u stubu

Horizontalna armatura u stubu

usvojeno: zmijasti roštilj  4 reda 5 10(4*5*0.79=15.8cm2)

POS 7-kratki element

Kratki element je kratki konzolni nosač , opterećen koncetrisanom silom, najčešće velikog inteziteta, kod koga je krak spoljašnje koncentrisane sile u odnosu na uklještenje konzole, nije veći od statičke visine kratkog elementa.

(a<h:   30cm <85cm)

Usvojeno d=85 cm

Usvojeno :   podužna armatura                                              3R19

kosa armatura ( ugao 45° prema horizontali)    5R19

Plan armiranja