	[image: image22.jpg]DECIBELS

[

AGE HEGPONDING





	UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
	[image: image2.png]




	STUDIJSKI PROGRAM: 
	ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

	PREDMET:
	OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

	FOND ČASOVA:
	3+1+1

	LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 2

	NAZIV: 
	UTICAJ FUNKCIJE PRENOSA SISTEMA NA OBLIK SIGNALA



	CILJEVI VJEŽBE:

- snimanje karakteristike slabljenja realnog filtra,

- analiza uticaja funkcije prenosa realnog filtra na oblik signala,

- određivanje parametara niskopropusne RC mreže upotrijebljene u funkciji integracije,

- određivanje parametara visokopropusne RC mreže upotrijebljene u funkciji diferenciranja.

	POTREBAN PRIBOR:

· kalkulator,
· lenjir.

	IME I PREZIME: ________________________________.

	BROJ INDEKSA: ________.

	
	BROJ POENA:
	

	




              
	OVJERAVA:
	

	
	DATUM:
	


1. APARATURA
Na raspolaganju su sljedeći uređaji i oprema:

1. Osciloskop

Keysight MSO-X 3104A

2. Generator funkcija
Agilent 33500B
3. Cijevni voltmetar
Iskra 
MA3014
4. Dekadne kutije kalemova, kondenzatora i otpornika

5. Pomoćna oprema
[image: image3.emf]   1. Osciloskop Keysight MSO-X 3104A

   [image: image4.emf]  2. Generator funkcija Agilent 33500B
[image: image1.jpg]Gp

UCG

Univerzitet Crne Gore




3. Cijevni voltmetar Iskra MA3014

2. TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEŽBE
Svaki sistem prenosa se može okarakterisati u frekvencijskom domenu svojom funkcijom prenosa koja predstavlja odnos Furijeovih transformacija izlaznog i ulaznog signala. Pomenuta funkcija prenosa se može prikazati preko svog modula i argumenta na sledeći način:


[image: image5.wmf](

)

(

)

(

)

j

HjAe

qw

ww

-

=





(1)


gdje je A(() amplitudska karakteristika, a ((() fazna karakteristika.

Kod idealnog sistema prenosa amplitudska karakteristika je konstantna, a fazna karakteristika je linearna. Svi sistemi koji ne zadovoljavaju prethodno su neidealni. 

Jedan od osnovnih telekomunikacionih sklopova kojim se veoma često modeluje sistem prenosa jeste filtar. Na slici 2.1. je prikazana funkcija prenosa idealnog niskopropusnog filtra nulte fazne karakteristike čija je granična učestanost fc.


[image: image6.wmf]f

f

c

0

1

H(jf)


Slika 2.1. Funkcija prenosa idealnog filtra propusnika niskih učestanosti
Jedan od načina realizacije realnog (neidealnog) filtra je realizacija prikazana na slici 2.2.


[image: image7.wmf]C

L/2

L/2


Slika 2.2. Niskopropusni K-filtar T tipa
Sklop sa slike 2.2 predstavlja niskopropusni (NF) K-filtar T tipa. NF filtri po pravilu u rednoj grani imaju kalem, a u otočnoj kondenzator. K-filtri su po definiciji filtri koji zadovoljavaju uslov da je proizvod redne i otočne impendanse u kolu odgovarajućeg filtra konstantan, tj.:


[image: image8.wmf]2

2

1

1

R

const

C

L

C

j

L

j

Z

Z

=

=

=

=

w

w




(2)
pri čemu je R omska otpornost i predstavlja karakterističnu impedansu filtra. Granična učestanost filtra sa slike 2 (fc) je učestanost na kojoj amplitudska karakteristika filtra slabi za 3dB u odnosu na maksimalnu vrijednost. Za razmatrani filtar ova granična učestanost se može odrediti relacijom:


[image: image9.wmf]LC

f

c

p

1

=







(3)
Funkcija slabljenja filtra predstavlja recipročnu vrijednost njegove amplitudske karakteristike koja je izražena u dB, tj.





[image: image10.wmf](

)

w

A

a

1

log

20

=






(4)

Pošto je širina spektra svakog periodičnog signala beskonačna, a svaki realni sistem prenosa ima ograničeni propusni opseg, to znači da će signal prolaskom kroz sistem pretrpjeti određena izobličenja. 

Ako se periodična povorka pravougaonih impulsa dovede na ulaz filtra sa slike 2, moguće je izborom odgovarajuće periode signala dobiti na izlazu filtra samo osnovni harmonik, odnosno moguće je dobiti na izlazu željeni broj harmonika podešavanjem periode ulaznog signala i na osnovu toga ocijeniti uticaj viših harmonika na oblik periodične povorke pravougaonih impulsa.

Jedan od načina modelovanja linije veze jeste i upotreba niskopropusne RC mreže koja je prikazana na slici 2.3.


[image: image11.wmf]C

R


Slika 2.3. Kolo integratora
Funkcija prenosa mreže sa slike 2.3 je:





[image: image12.wmf](

)

RC

jn

jn

H

0

0

1

1

w

w

+

=






(5)

U slučaju da je ispunjen uslov: 

n0RC>>1 






(6)

relacija (5) postaje:





[image: image13.wmf](

)

RC

jn

jn

H

0

0

1

w

w

=







(7)

što očigledno ukazuje da prikazana mreža predstavlja integrator. Uslov (6) mora da važi za svako n, pa i za (n=1).
Na slici 2.4 prikazana je visokopropusna RC mreža. 


[image: image14.wmf]C

R


Slika 2.4. Kolo diferencijatora
Funkcija prenosa mreže sa slike 4 je:





[image: image15.wmf](

)

RC

jn

RC

jn

jn

H

0

0

0

1

w

w

w

+

=






(8)

U slučaju da je ispunjen uslov: 

n0RC<<1 






(9)

relacija (8) postaje:





[image: image16.wmf](

)

RC

jn

jn

H

0

0

w

w

=







(10)

što očigledno ukazuje da prikazana mreža predstavlja diferencijator.

Uslov (9) mora da važi za svako n, pa i za najveću vrijednost kružne učestanosti nω0 iz značajnog dijela spektra ulaznog signala.

3. ZADACI laboratorijske vježbe
1) Na ulaz sistema prenosa dovodi se signal sa slike 3.1.


[image: image17.wmf]t[

m

s]

u(t) [mV

]

50

-50

100

200


Slika 3.1.


a) Neka posmatrani sistem predstavlja NF filtar sa slike 2.2 pri čemu je L=36,4mH, a C=85,4nF. Odrediti njegovu graničnu učestanost fc i karakterističnu impedansu R. Nacrtati vremenski oblik signala na izlazu.

fc= __________ kHz;  R= ________ 

[image: image18.wmf]
b) Ako posmatrani sistem prenosa predstavlja niskopropusnu RC mrežu sa slike 2.3 odabrati parametre R i C tako da mreža predstavlja integrator. Nacrtati vremenski oblik signala na izlazu.

R = __________ k(;   C = ____________nF


[image: image19.wmf]
c) Ako posmatrani sistem prenosa predstavlja visokopropusnu RC mrežu sa slike 2.4 odabrati parametre R i C tako da mreža predstavlja diferencijator. Nacrtati vremenski oblik signala na izlazu.

R = __________ k(;   C = ____________nF


[image: image20.wmf]
Praktični dio vježbe:

2) Formirati K filtar sa slike 2.2. koristeći parametre iz tačke 1a) zadatka. Generatorom funkcija generisati sinusni talasni oblik učestanosti 1kHz. Pri tome isključiti opciju DC (Direct Current) Offset. Izlaznu impedansu generatora funkcija podesiti na  Generator funkcija povezati na ulaz cijevnog voltmetra i podesiti amplitudu signala na generatoru funkcija tako da cijevni voltmetar pokazuje E=2V. Nakon toga cijevni voltmetar priključiti na krajeve potrošača i mjeriti izlazni napon za različite učestanosti sinusnog signala generisanog generatorom funkcija koje su date u tabeli. Odrediti slabljenje kao:
a=20log(E/Uiz)
	f [kHz]
	1
	3
	5
	fc
	6
	8
	10
	20
	50
	100

	E [V]
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Uiz[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a [dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nacrtati odgovarajući dijagram slabljenja.


[image: image21.wmf]0

10

20

30

40

50

1

10

100

1000


3) Generisati periodičnu povorku pravougaonih impulsa sa slike 3.1 generatorom funkcija i dovesti na ulaz filtra iz tačke 2). Snimiti vremenski oblik signala na izlazu i uporediti ga sa rezultatom iz tačke 1a).

Komentar: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4) a) Periodu signala iz tačke 3 povećati pet puta i snimiti vremenski oblik signala na izlazu filtra.

Komentar: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

b) Periodu signala iz tačke 3 povećati deset puta i snimiti vremenski oblik signala na izlazu filtra.

Komentar: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

c) Periodu signala iz tačke 3 povećati sto puta i snimiti vremenski oblik signala na izlazu filtra.

Komentar: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ . 

5) Generisati periodičnu povorku pravougaonih impulsa sa slike 3.1 generatorom funkcija i dovesti na ulaz niskopropusne RC mreže sa slike 2.3, pri čemu su parametri R i C određeni u tački 1b). Snimiti vremenski oblik signala na izlazu i uporediti ga sa rezultatom iz tačke 1b). 

Komentar: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ . 

6) Generisati periodičnu povorku pravougaonih impulsa sa slike 3.1 generatorom funkcija i dovesti na ulaz visokopropusne RC mreže sa slike 2.4, pri čemu su parametri R i C određeni u tački 1c). Snimiti vremenski oblik signala na izlazu i uporediti ga sa rezultatom iz tačke 1c). 

Komentar: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

4. ZaključAK
PAGE  
2

_1100513735.unknown

_1100515422.vsd

_1100515586.unknown

_1282561802.xls
Chart3

		1

		100

		1000



0

0

0



Sheet1

		1		0

		100		0

		1000		0





Sheet1

		0

		0

		0



0

0

0



Sheet2

		





Sheet3

		






_1379338822.unknown

_1100516063.vsd

_1100515511.unknown

_1100514871.unknown

_1100515040.unknown

_1100514503.vsd

_1100513247.vsd

_1100513540.unknown

_1100512100.vsd

_1100512710.unknown

_1100424666.vsd

